KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2380W - ulica Szpitalna w Mławie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy chodnika i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,414 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 8x30 cm ze złożeniem materiału na palety | mb | 22,00 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 13,10 |  |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni na wjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 77,40 |  |  |  |
| 1.5. | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 77,40 |  |  |  |
| 1.6. | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 27,10 |  |  |  |
| 1.7. | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 58,60 |  |  |  |
| 1.8. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych sieci teletechnicznej | Szt. | 9,00 |  |  |  |
| 1.9. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów sieci gazowych, | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.10. | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Obrzeże betonowe 30x8x100: 22,00x0,051 = 1,12 tony Kostka brukowa betonowa ,,6": 13,10x0,06x2,40 = 1,89 tony Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm: 74,70x0,08x2,40 = 14,34 tony Podbudowa betonowa gr. 15 cm: (27,10+74,70)x0,15x2,40 = 36,65 tony Płyty chodnikowe 35x35x5 cm: 58,60x0,05x2,40 = 7,03 tony Razem gruz: 1,12+1,89+14,34+36,65+7,03 = 61,03 tony | ton | 61,03 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika gł. 20 cm koparkami podsiębiernymi z załadunkiem urobku na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 10 km | m3 | 128,02 |  |  |  |
| 2.2. | 02.03.01. | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na wjazdach gł. 25 cm koparkami podsiębiernymi z załadunkiem urobku na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 10 km | m3 | 107,25 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników | m2 | 640,11 |  |  |  |
| 3.2. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik | m2 | 508,85 |  |  |  |
| 3.3. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 508,85 |  |  |  |
| 3.4. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 546,50 |  |  |  |
| 3.5. | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na wjazdach | m2 | 430,20 |  |  |  |
| 3.6. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu wjazdów | m | 198,00 |  |  |  |
| 3.7. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 430,20 |  |  |  |
| 3.8. | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 430,20 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 647,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |