KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo

wraz z drogą dojazdową

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 0,995 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm |  | Szt. | 9,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm |  | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 56-65 cm |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | 01.02.01. | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca |  | mp mp mp | 2,91 7,82 4,30 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw do 30 cm ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 363,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 363,00 m2 x 0,30 m = 72,60 m3 |  | m3 | 72,60 |  |  |  |
| 1.9. |  | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | mb | 1833,50 |  |  |  |
| 1.10. |  | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | m3 | 110,01 |  |  |  |
| 1.11. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej |  | mb | 764,50 |  |  |  |
| 1.12. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi strona lewa |  | m2 | 715,50 |  |  |  |
| 1.13. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 161,40 |  |  |  |
| 1.14. |  | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 1585,70 |  |  |  |
| 1.15. |  | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 161,40 |  |  |  |
| 1.16. |  | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni wjazdów z płyt betonowych gr. 15 cm trylinki ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 403,00 |  |  |  |
| 1.17. |  | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 169,50 |  |  |  |
| 1.18. |  | 05.03.11. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 10 cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 15 km |  | m2 | 10632,90 |  |  |  |
| 1.19. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego oraz brukowca gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 10632,90 |  |  |  |
| 1.20. |  | 01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych na słupkach betonowych ze złożeniem gruzu obok w stosy |  | m2 | 66,75 |  |  |  |
| 1.21. |  | 01.02.04. | Rozebranie cokołu (muru) oporowego z kamienia ze złożeniem gruzu obok w stosy |  | m3 | 13,44 |  |  |  |
| 1.22. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z ramek stalowych na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi (właścicielowi) |  | m2 | 81,00 |  |  |  |
| 1.23. |  | 01.02.04. | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy |  | m3 | 12,96 |  |  |  |
| 1.24. |  | 01.02.04. | Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.25. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.26. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, |  | Szt. | 27,00 |  |  |  |
| 1.27. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych |  | Szt. | 22,00 |  |  |  |
| 1.28. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej |  | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 1.29. |  | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | ton | 9357,67 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 4362,22 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II |  | m3 | 109,70 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III |  | m3 | 109,70 |  |  |  |
| 2.4. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów |  | m2 | 213,36 |  |  |  |
| 2.5. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów |  | m2 | 595,06 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 4 cm w miejscu rozbiórki kładki dla pieszych wraz z odwozem gruzu na odkład i utylizację przez wykonawcę |  | m2 | 36,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | 01.02.04. | Rozebranie (demontaż) istniejących poręczy stalowych w obrębie istniejącego przepustu z przekazaniem materiału inwestorowi |  | m | 45,00 |  |  |  |
| 3.3. |  | 01.02.04. | Rozebranie (demontaż) istniejącej kładki dla pieszych o konstrukcji stalowej i pokładzie drewnianym z załadunkiem i odwozem na odkład na plac składowy Zamawiającego. |  | m2 | 36,00 |  |  |  |
| 3.4. |  | 01.02.04. | Rozebranie (demontaż) istniejących dźwigarów stalowych dwuteowych z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na plac składowy Zamawiającego . |  | ton | 4,32 |  |  |  |
| 3.5. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie przepustów drogowych płytowych na podporach masywnych żelbetowych z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 10 km i utylizacją gruzu |  | m3 | 84,00 |  |  |  |
| 3.6. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie przyczółków i skrzydełek przepustu z betonu zbrojonego z załadunkiem i odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km wraz z utylizacją gruzu |  | m3 | 61,38 |  |  |  |
| 3.7. |  | 02.01.01. | Ręczne wykonanie wykopów w gruncie nawodnionym związanym z wykonaniem pogłębienia dna rowu przed i za przepustem na odcinkach długości 10,00 m w gruncie kat. III z odwozem gruntu na odkład na odległość do 2 km |  | m3 | 96,00 |  |  |  |
| 3.8. |  | 03.01.01. | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 35 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur stalowych o przekroju owalnym 365x239 cm |  | m3 | 29,40 |  |  |  |
| 3.9. |  | 03.01.01. | Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 |  | m2 | 375,90 |  |  |  |
| 3.10. |  | 03.01.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo kołowym 365x297 cm i blachy grubości 3,5 mm, zabezpieczenie dwustronne trenchcoating wraz z półką dla płazów |  | m | 21,00 |  |  |  |
| 3.11. |  | 02.01.01. | Wykonanie zasypki przepustów z piasku grubego wraz z jego zagęszczeniem i pozyskaniem kruszywa z dokopu wraz z zakupem kruszywa i zagęszczenie warstwami gr. 25 cm |  | m3 | 145,85 |  |  |  |
| 3.12. |  | 03.01.01. | Wykonanie uszczelnienia gruntu geomembranami z wytłoczonej folii PEHD grub. 2,0 mm łączonej na zatrzask |  | m2 | 96,00 |  |  |  |
| 3.13. |  | 03.01.01. | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp |  | m | 34,00 |  |  |  |
| 3.14. |  | 06.01.01. | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu oraz powierzchni skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm na geowłókninie z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną |  | m2 | 81,20 |  |  |  |
| 3.15. |  | 06.01.01. | Wykonanie umocnienia skarp wlotu i wylotu kamieniem brukowym na podsypce cementowo -piaskowej gr. 15 cm |  | m2 | 26,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 9111,60 |  |  |  |
| 4.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm od km 11+290,00 do km 12+025,00 | m2 |  | 5961,50 |  |  |  |
| 4.3. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 3140,10 |  |  |  |
| 4.4. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm od km 11+600,00 do km 12+025,00 | m2 |  | 3615,50 |  |  |  |
| 4.5. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 8418,30 |  |  |  |
| 4.6. |  | 04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni | m2 |  | 8418,30 |  |  |  |
| 4.7. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 8418,30 |  |  |  |
| 4.8. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 |  | 46,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  | m2 | 8418,30 |  |  |  |
| 5.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 8418,30 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 01.02.04. 07.02.01. | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków |  | Szt. | 8,00 |  |  |  |
| 6.2. |  | 07.01.02. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie |  | m2 | 163,33 |  |  |  |
| 6.3. |  | 07.01.02. | Wykonanie podłoża pod miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zamalowane na niebieski kolor |  | m2 | 55,10 |  |  |  |
| 6.4. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 66,00 |  |  |  |
| 6.5. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D. - Znaki typu E2; E4 - Tabliczki typu T (T-6a, T-6c, T-16, T29) |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 12,00 8,00 44,00 4,00 8,00 |  |  |  |
| 6.6. |  | 07.06.06. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariero - poręcz typu U-11b |  | m | 37,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 1608,00 |  |  |  |
| 7.2. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 106,13 |  |  |  |
| 7.3. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 774,00 |  |  |  |
| 7.4. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 51,08 |  |  |  |
| 7.5. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów |  | m | 27,00 |  |  |  |
| 7.6. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 1,62 |  |  |  |
| 7.7. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników kamiennego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 166,00 |  |  |  |
| 7.8. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 10,96 |  |  |  |
| 7.9. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników kamiennych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 212,00 |  |  |  |
| 7.10. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 13,99 |  |  |  |
| 7.11. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej i granitowej |  | m2 | 4560,60 |  |  |  |
| 7.12. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik |  | m2 | 3048,74 |  |  |  |
| 7.13. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod chodnik w km 11+600,00 do km 12+025,00 |  | m2 | 1568,86 |  |  |  |
| 7.14. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik |  | m2 | 4560,60 |  |  |  |
| 7.15. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 3844,20 |  |  |  |
| 7.16. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki kamiennej granitowej 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 716,40 |  |  |  |
| 7.17. |  | 08.02.02. | Wykonanie regulacji wysokościowej chodnika z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem przed sklepem (demontaż starej kostki oraz jej ponowne ułożenie wraz z podsypką) |  | m2 | 70,00 |  |  |  |
| 7.18. |  | 08.02.01. | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych |  | m2 | 57,60 |  |  |  |
| 7.19. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 1673,00 |  |  |  |
| 7.20. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 58,56 |  |  |  |
| 7.21. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu wjazdów |  | m | 314,50 |  |  |  |
| 7.22. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 11,01 |  |  |  |
| 7.23. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży kamiennych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 69,00 |  |  |  |
| 7.24. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 2,41 |  |  |  |
| 7.25. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy 15 cm |  | m2 | 1059,30 |  |  |  |
| 7.26. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy |  | m2 | 1059,30 |  |  |  |
| 7.27. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy |  | m2 | 69,30 |  |  |  |
| 7.28. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 1059,30 |  |  |  |
| 7.29. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu i zatokę |  | m2 | 942,80 |  |  |  |
| 7.30. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod konstrukcję nawierzchni parkingu i zatoki |  | m2 | 942,80 |  |  |  |
| 7.31. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi zatokę |  | m2 | 942,80 |  |  |  |
| 7.32. |  | 08.04.01. 05.03.23. | Wykonanie nawierzchni na parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 402,80 |  |  |  |
| 7.33. |  | 08.04.01. 05.03.23. | Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki kamiennej szarej gr. 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 540,00 |  |  |  |
| 7.34. |  | 08.05.02. | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 329,50 |  |  |  |
| 7.35. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 21,75 |  |  |  |
| 7.36. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod mur 15 cm |  | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 7.37. |  |  | Wykonanie muru oporowego z elementów betonowych gazonów grubości 20 cm.. |  | m2 | 24,00 |  |  |  |
| 7.38. |  |  | Wykonanie wypełnienia muru oporowego mieszanką betonową klasy C20/25 wraz ze zbrojeniem słupów o przekroju prostokątnym 12x12 cm |  | m3 | 5,18 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 1381,20 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |