PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo

wraz z drogą dojazdową

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,995 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm | Szt. | 9,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm | Szt. | 3,00 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm | Szt. | 4,00 |
| 1.5. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 56-65 cm | Szt. | 1,00 |
| 1.6. | 01.02.01. | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 2,91 7,82 4,30 |
| 1.7. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw do 30 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 363,00 |
| 1.8. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 363,00 m2 x 0,30 m = 72,60 m3 | m3 | 72,60 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km Strona lewa: 70,50+21,00+4,50+6,00+11,00+4,00+2,00+47,00+16,00+169,00+45,50+ 177,00+17,00+17,00+70,00+17,00+5,00+72,00+21,00+14,50+60,00+5,00+8,50+9,50+3,00+ = 893,00 m Strona prawa: 43,50+19,00+9,00+6,50+14,50+10,50+164,50+38,00+37,50+164,00+ 18,00+26,50+10,50+2,00+31,00+16,00+7,00+6,00+4,00+6,50+27,50+ 8,50+11,50+8,50+5,50+4,50+13,00+4,00+11,00+4,00+4,00+4,00+5,00+ 14,00+4,50+30,00+4,50+5,50+4,50+83,00+6,00+18,00+16,00+11,00 = 940,50 m RAZEM: 893,00+940,50 = 1833,50 m | mb | 1833,50 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km (893,00+940,50) = 1833,50 m x 0,06 m3/mb = 110,01 m3 | m3 | 110,01 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej strona lewa: 2,50+1,50+2,00+5,00+5,00+47,00+167,00+11,00+5,50+20,00+43,00+ 28,00+39,50+4,50+4,00+60,00 = 445,50 m strona prawa: 40,00+18,00+9,50+47,50+46,50+2,50+14,50+11,00+20,00+2,50+2,00+ 4,00+3,50+6,50+24,00+10,00+3,50+4,00+2,00+2,50+6,00+10,00+20,00+1,00+5,00+3,00 = 319,00 m RAZEM: 445,50+319,00 = 764,50 m | mb | 764,50 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi strona lewa: 127,10+96,40+91,20+124,20 = 438,90 m2 strona prawa: 27,20+249,40 = 276,60 m2 RAZEM: 438,90+276,60 = 715,50 m2 | m2 | 715,50 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi 27,60+17,80+11,80+17,00+87,20 = 161,40 m2 | m2 | 161,40 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi strona lewa: 23,50+59,60+79,90+66,70+21,40+20,00+51,70+15,00+17,70+31,50+ 30,00+29,80+26,70+40,50+72,30+98,80 = 685,10 m2 strona prawa: 40,80+38,40+18,00+19,80+92,10+17,00+21,30+42,60+30,00+14,00+ 76,50+67,00+63,50+12,10+53,70+40,20+22,10+38,20+39,00+60,40+ 93,90 = 900,60 m2 RAZEM: 685,10+900,60 = 1585,70 m2 | m2 | 1585,70 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 27,60+17,80+11,80+17,00+87,20 = 161,40 m2 | m2 | 161,40 |
| 1.16. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni wjazdów z płyt betonowych gr. 15 cm trylinki ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi 7,00+6,00+12,50+9,30+6,30+7,30+8,70+18,00+16,20+8,70+10,60+8,20+9,30+10,00+8,30+11,00+21,00+11,10+12,30+9,10+8,40+8,20+10,50+ 14,20+11,00+7,50+24,00+7,30+8,50+20,00+17,40+8,50+13,50+ 7,50+16,10+9,50 = 403,00 m2 | m2 | 403,00 |
| 1.17. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 43,50+19,70+11,50+42,80+10,70+8,70+21,00+11,60 = 169,50 m2 | m2 | 169,50 |
| 1.18. | 05.03.11. | KNR SEK 6 0101-10 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 10 cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 15 km 4376,70+2363,50+2821,70+1071,00 = 10632,90 m2 | m2 | 10632,90 |
| 1.19. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego oraz brukowca gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę 4376,70+2363,50+2821,70+1071,00 = 10632,90 m2 | m2 | 10632,90 |
| 1.20. | 01.02.04. | KNR 2-25 0308-02 | Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych na słupkach betonowych ze złożeniem gruzu obok w stosy 2,00+4,00+23,50+8,00+7,00 = 44,50 mb x 1,50 = 66,75 m2 | m2 | 66,75 |
| 1.21. | 01.02.04. | KNR 4-04 0303-04 | Rozebranie cokołu (muru) oporowego z kamienia ze złożeniem gruzu obok w stosy [(4,00+2,00+12,50)x0,60+22,50x1,00] x 0,40 = 13,44 m3 | m3 | 13,44 |
| 1.22. | 01.02.04. | KNR 2-25 0307-04 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z ramek stalowych na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi (właścicielowi) 54,00 mb 54,00 mb x 1,50 = 81,00 m2 | m2 | 81,00 |
| 1.23. | 01.02.04. | KNR 4-04 0303-04 | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy 54,00mbx0,30x0,80 = 12,96m3 | m3 | 12,96 |
| 1.24. | 01.02.04. | KNR 2-25 0312-03 | Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji | Szt. | 2,00 |
| 1.25. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 2,00 |
| 1.26. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 27,00 |
| 1.27. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 22,00 |
| 1.28. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej | Szt. | 4,00 |
| 1.29. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 1833,50x0,104 = 190,68 tony Ława betonowa: 1833,50x0,066x2,20 = 266,22 tony Obrzeże betonowe: 764,50x0,051 = 38,99 tony Kostka brukowa betonowa: 715,50x0,06x2,40+161,40x0,08x2,40 = 134,02 tony Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm: 1585,70x0,05x2,40 = 190,28 tony Podbudowa betonowa gr. 15 cm: 161,40x0,15x2,40 = 58,10 tony Płyta betonowa trylinka gr. 15 cm: 403,00x0,15x2,40 = 145,08 tony Destrykt asfaltowy gr. 10 cm: 10632,80 x 0,300 = 3189,84 tony Kruszywo łamane gr. 20 cm: 10632,80x0,20x2,20 = 4678,43 tony Gryz betonowy oraz z rozbiórki ogrodzenia: 169,50x2,30+33,60x0,60x2,30+12,96x2,30 = 466,03 tony Razem gruz: 9357,67 tony | ton | 9357,67 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 4362,22 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 109,70 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 109,70 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 213,36 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 595,06 |
| 3. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 3.1. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 4 cm w miejscu rozbiórki kładki dla pieszych wraz z odwozem gruzu na odkład i utylizację przez wykonawcę | m2 | 36,00 |
| 3.2. | 01.02.04. | KNR 2-31 0818-02 | Rozebranie (demontaż) istniejących poręczy stalowych w obrębie istniejącego przepustu z przekazaniem materiału inwestorowi 13,00+13,00+7,00+12,00 = 45,00 m | m | 45,00 |
| 3.3. | 01.02.04. |  | Rozebranie (demontaż) istniejącej kładki dla pieszych o konstrukcji stalowej i pokładzie drewnianym z załadunkiem i odwozem na odkład na plac składowy Zamawiającego. | m2 | 36,00 |
| 3.4. | 01.02.04. |  | Rozebranie (demontaż) istniejących dźwigarów stalowych dwuteowych z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na plac składowy Zamawiającego . 5x6,00 = 30,00 m ton- 4,23 | ton | 4,32 |
| 3.5. | 01.02.04. | KNR W 4-01 0212-06 KNR 4-04 1104-01 | Mechaniczne rozebranie przepustów drogowych płytowych na podporach masywnych żelbetowych z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 10 km i utylizacją gruzu 45,00x0,60+13,50x0,80x2,50+15,00x0,80x2,50 = 84,00 m3 | m3 | 84,00 |
| 3.6. | 01.02.04. | KNR W 4-01 0212-06 KNR 4-04 1104-01 | Mechaniczne rozebranie przyczółków i skrzydełek przepustu z betonu zbrojonego z załadunkiem i odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km wraz z utylizacją gruzu 64,80x0,60 +37,50x0,60+28,00x0,60 = 61,38 m3 | m3 | 61,38 |
| 3.7. | 02.01.01. | KNNR 1 0301-03 | Ręczne wykonanie wykopów w gruncie nawodnionym związanym z wykonaniem pogłębienia dna rowu przed i za przepustem na odcinkach długości 10,00 m w gruncie kat. III z odwozem gruntu na odkład na odległość do 2 km (10,00x4,00+10,00x4,00)x1,20 = 96,00 m3 | m3 | 96,00 |
| 3.8. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 35 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur stalowych o przekroju owalnym 365x239 cm 21,00x4,00x0,35 = 29,40 m3 | m3 | 29,40 |
| 3.9. | 03.01.01. | Wycena własna | Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 21,00x(4,10+0,35+0,35+4,10)+21,00x4,50x2 = 375,90 m2 | m2 | 375,90 |
| 3.10. | 03.01.01. | KNR 2-33 0601-04 ANALOGIA | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo kołowym 365x297 cm i blachy grubości 3,5 mm, zabezpieczenie dwustronne trenchcoating wraz z półką dla płazów | m | 21,00 |
| 3.11. | 02.01.01. | KNNR 1 0318-01 | Wykonanie zasypki przepustów z piasku grubego wraz z jego zagęszczeniem i pozyskaniem kruszywa z dokopu wraz z zakupem kruszywa i zagęszczenie warstwami gr. 25 cm 16,00x6,00x2,00-(16,00x3,65-2x3,14x1,95) = 145,85 m3 | m3 | 145,85 |
| 3.12. | 03.01.01. | Wycena własna | Wykonanie uszczelnienia gruntu geomembranami z wytłoczonej folii PEHD grub. 2,0 mm łączonej na zatrzask 16,00x6,00 =96,00 m2 | m2 | 96,00 |
| 3.13. | 03.01.01. | KNR 2-11 0521-10 | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp 7,00x4+3,00x2 = 34,00 m | m | 34,00 |
| 3.14. | 06.01.01. | KNR 2-01 0520-01 | Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu oraz powierzchni skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm na geowłókninie z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną 7,00x1,20x4+7,00x3,40x2 = 81,20 m2 | m2 | 81,20 |
| 3.15. | 06.01.01. | KNR 2-01 0512-04 | Wykonanie umocnienia skarp wlotu i wylotu kamieniem brukowym na podsypce cementowo -piaskowej gr. 15 cm 26,00 m2 | m2 | 26,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 995,00x7,60+307,80+50,50+781,00+254,00+24,00x0,30+35,00x 0,30+12,00x0,30+10,00x0,30+86,00x0,30x2+34,00x0,30x2+60,00 = 9111,60 m2 | m2 | 9111,60 |
| 4.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-03 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm od km 11+290,00 do km 12+025,00 735,00x7,60+307,80+24,00x0,30+35,00x0,30+60,00 = 5961,50 m2 | m2 | 5961,50 |
| 4.3. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 260,00x7,60+50,50+781,00+254,00+12,00x0,30+10,00x0,30+86,00x0,30x2+34,00x0,30x2 = 3140,10 m2 | m2 | 3140,10 |
| 4.4. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-03 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm od km 11+600,00 do km 12+025,00 425,00x7,60+307,80+24,00x0,30+35,00x0,30+60,00 = 3615,50 m2 | m2 | 3615,50 |
| 4.5. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 995,00x7,00+307,80+50,50+781,00+254,00+60,00 = 8418,30 m2 | m2 | 8418,30 |
| 4.6. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni 995,00x7,00+307,80+50,50+781,00+254,00+60,00 = 8418,30 m2 | m2 | 8418,30 |
| 4.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 995,00x7,00+307,80+50,50+781,00+254,00+60,00 = 8418,30 m2 | m2 | 8418,30 |
| 4.8. | 06.03.01. | KNNR 6 0113-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 46,50 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 995,00x7,00+307,80+50,50+781,00+254,00+60,00 = 8418,30 m2 | m2 | 8418,30 |
| 5.2. | 05.03.13. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 995,00x7,00+307,80+50,50+781,00+254,00+60,00 = 8418,30 m2 | m2 | 8418,30 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | 01.02.04. 07.02.01. | KNR 2-31 0703-06 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków | Szt. | 8,00 |
| 6.2. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - Linie typu P-10: (7x4,00x0,50)x7+6x4,00x0,50 = 124,00 m2 - Linie typu P-14: (4+4+4+4+4+3+3+4+4+4+4+4)x0,375 = 17,25 m2 - Linie typu P-18: 8x0,12x5,00+5x0,12x5,00+4x0,12x2,50+2x0,12x5,00+14x0,12x5+10,00x0,12 = 19,80 m2 - Linia typu P-24: 3x0,76 = 2,28 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 163,33 m2 | m2 | 163,33 |
| 6.3. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Wykonanie podłoża pod miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zamalowane na niebieski kolor 18,50+18,40+18,20 = 55,10 m2 | m2 | 55,10 |
| 6.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 66,00 |
| 6.5. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D. - Znaki typu E2; E4 - Tabliczki typu T (T-6a, T-6c, T-16, T29) | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 12,00 8,00 44,00 4,00 8,00 |
| 6.6. | 07.06.06. | KNR 2-31 0701-03 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariero - poręcz typu U-11b | m | 37,00 |
| 7. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 7.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 36,00+23,50+7,00+19,00+34,00+24,50+23,00+6,00+18,00+9,50+8,50+ 38,00+7,50+8,50+19,00+13,00+6,50+23,00+15,00+33,00+11,00+19,00+ 4,50+35,50+29,50+17,00+29,00+7,00+11,00+7,00+6,00+4,00+7,00+ 24,50+3,00+11,00+6,50+29,50+14,50+9,50+4,00+6,50+4,00+2,00+10,00+1,50+4,00+7,00+4,00+1,50+1,50+4,00+13,00+4,00+1,50+3,50+4,00+ 14,00+8,00+5,50+6,50+7,50+19,50+22,00+20,00 = 837,50 m Strona lewa: 5,00+44,00+14,50+18,00+20,00+5,00+82,00+11,50+19,00+12,00+10,50+12,50+6,00+36,00+15,50+7,50+8,50+8,00+25,00+5,50+8,00+17,00+ 14,50+12,00+15,00+10,00+8,00+1,50+4,00+46,50+4,00+1,50+1,50+4,00+4,00+1,50+5,50+3,00+6,00+30,00+34,50+3,00+32,00+11,50+9,00+ 23,50+13,00+9,50+23,00+30,50+14,50+3,00 = 770,50 m Razem: 837,50+770,50 = 1608,00 m | m | 1608,00 |
| 7.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 1608,00 mb x 0,066 m3/mb = 106,13 m3 | m3 | 106,13 |
| 7.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: Strona prawa: 4,00+4,00+4,00+4,00+6,00+23,00+9,00+58,00+7,00 = 119,00 mb Strona lewa: 4,00+4,00+4,00+43,00+11,00 = 66,00 mb W linii wjazdów: 589,00 m RAZEM: 119,00+66,00+589,00 = 774,00 m | m | 774,00 |
| 7.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 774,00 mb x 0,066 m3/mb =51,08 m3 | m3 | 51,08 |
| 7.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów | m | 27,00 |
| 7.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 27,00 mb x 0,06 m3/mb = 1,62 m3 | m3 | 1,62 |
| 7.7. | 08.01.01. | KNNR 6 0402-03 | Ustawienie krawężników kamiennego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 1,50+4,00+7,50+4,00+1,50+5,00+14,00+1,50+4,00+9,00+4,00+1,50+ 1,50+8,00+1,50+2,00+5,00+15,00+1,50+8,00+1,50+1,50+4,00+16,50+ 4,0+1,50+15,00+11,00+11,00 = 166,00 m | m | 166,00 |
| 7.8. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 166,00 mb x 0,066 m3/mb = 10,96 m3 | m3 | 10,96 |
| 7.9. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników kamiennych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 10,00+14,00+34,50+7,50+11,00+13,00+7,50+8,50+10,50+7,50+10,50+ 11,50+13,00+22,00+20,00+5,50+5,50 = 212,00 mb | m | 212,00 |
| 7.10. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 212,00 mb x 0,066 m3/mb = 13,99 m3 | m3 | 13,99 |
| 7.11. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej i granitowej Strona prawa – chodnik : (6,00+9,00+20,70+63,10+26,80+25,40+11,20+10,10+39,90+9,50+10,60+20,70+15,10+8,30+39,70+16,00+18,70+31,40+6,30+37,60+31,00+3,50+ 18,50+31,20+22,60+8,70+27,40)x2,20+39,90+237,40+47,40+69,00+ (50,30+22,30+47,70+3,60)x2,20+60,00 = 1251,80+393,70+272,58+60,00 = 1978,10 m2 Strona lewa – chodnik : (46,60+16,90+38,60+90,40)x2,20+77,80+31,50+87,70+95,70+(17,30+ 9,00+10,80+10,00+27,10+7,30+9,60+18,60+16,40+15,30+19,70+14,40+ 12,80+52,60+30,60+17,00+20,70+4,70)x2,20+167,60+57,50+(15,60+ 11,40+74,00+4,10)x2,20 = 423,50+292,70+690,58+225,10+231,22+3,00 = 1866,10 m2 Chodnik z kostki brukowej kamiennej: 203,20+469,20+44,00 = 716,40 m2 Razem: 1978,10+1866,10+716,40 = 4560,60 m2 | m2 | 4560,60 |
| 7.12. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : (6,00+9,00+20,70+63,10+26,80+25,40+11,20+10,10+4,50+8,70+27,40)x2,20+39,90+237,40+47,40+69,00+(50,30+22,30+47,70+3,60)x2,20+60,00 = 468,38+393,70+273,70+60,00 = 1195,78 m2 Strona lewa – chodnik : (46,60+16,90+38,60+90,40)x2,20+77,80+31,50+87,70+49,40+4,70x2,20+167,60+57,50+(15,60+11,40+74,00+4,10)x2,20= 423,50+246,40+ 10,34+167,60+57,50+231,22 = 1136,56 Chodnik z kostki brukowej kamiennej: 203,20+469,20+44,00 = 716,40 m2 Razem: 1195,78+1136,56+716,40 = 3048,74 m2 | m2 | 3048,74 |
| 7.13. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod chodnik w km 11+600,00 do km 12+025,00 Strona prawa – chodnik : (39,90+9,50+10,60+20,70+15,10+8,30+39,70+16,00+18,70+31,40+6,30+37,60+31,00+3,50+18,50+31,20+17,60)x2,20+60,00 = 842,32 m2 Strona lewa – chodnik : 46,30+(17,30+9,00+10,80+10,00+27,10+7,30+9,60+18,60+16,40+15,30+19,70+14,40+12,80+52,60+30,60+17,00+20,70)x2,20 = 46,30+680,24 = 726,54 m2 Razem: 842,32+726,54 = 1568,86 m2 | m2 | 1568,86 |
| 7.14. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : (6,00+9,00+20,70+63,10+26,80+25,40+11,20+10,10+39,90+9,50+10,60+20,70+15,10+8,30+39,70+16,00+18,70+31,40+6,30+37,60+31,00+3,50+ 18,50+31,20+22,60+8,70+27,40)x2,20+39,90+237,40+47,40+69,00+ (50,30+22,30+47,70+3,60)x2,20 = 1251,80+393,70+272,58+60,00= 1978,10 m2 Strona lewa – chodnik : (46,60+16,90+38,60+90,40)x2,20+77,80+31,50+87,70+95,70+(17,30+ 9,00+10,80+10,00+27,10+7,30+9,60+18,60+16,40+15,30+19,70+14,40+ 12,80+52,60+30,60+17,00+20,70+4,70)x2,20+167,60+57,50+(15,60+ 11,40+74,00+4,10)x2,20 = 423,50+292,70+690,58+225,10+231,22+3,00 = 1866,10 m2 Chodnik z kostki brukowej kamiennej: 203,20+469,20+44,00 = 716,40 m2 Razem: 1978,10+1866,10+716,40 = 4560,60 m2 | m2 | 4560,60 |
| 7.15. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa – chodnik : (6,00+9,00+20,70+63,10+26,80+25,40+11,20+10,10+39,90+9,50+10,60+20,70+15,10+8,30+39,70+16,00+18,70+31,40+6,30+37,60+31,00+3,50+ 18,50+31,20+22,60+8,70+27,40)x2,20+39,90+237,40+47,40+69,00+ (50,30+22,30+47,70+3,60)x2,20+60,00 = 1251,80+393,70+272,58+60,00 = 1978,10 m2 Strona lewa – chodnik : (46,60+16,90+38,60+90,40)x2,20+77,80+31,50+87,70+95,70+(17,30+ 9,00+10,80+10,00+27,10+7,30+9,60+18,60+16,40+15,30+19,70+14,40+ 12,80+52,60+30,60+17,00+20,70+4,70)x2,20+167,60+57,50+(15,60+ 11,40+74,00+4,10)x2,20 = 423,50+292,70+690,58+225,10+231,22+3,00 = 1866,10 m2 RAZEM: 1978,10+1866,10 = 3844,20 m2 | m2 | 3844,20 |
| 7.16. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki kamiennej granitowej 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 203,20+469,20+44,00 = 716,40 m2 | m2 | 716,40 |
| 7.17. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie regulacji wysokościowej chodnika z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem przed sklepem (demontaż starej kostki oraz jej ponowne ułożenie wraz z podsypką) 70,00 m2 | m2 | 70,00 |
| 7.18. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych (4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 57,60 m2 | m2 | 57,60 |
| 7.19. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 2,00+6,00+9,00+21,00+36,00+29,00+28,00+7,50+18,50+11,00+10,00+ 40,00+9,50+11,00+21,00+15,00+8,00+39,50+34,50+31,50+6,50+37,50+ 31,00+3,50+18,50+32,00+20,50+9,00+2,50+2,00+2,50+4,00+12,50+ 13,50+8,00+8,00+6,00+29,00+3,00+4,50+7,50+7,00+3,00+2,00+11,50+ 2,00+4,00+4,50+4,00+3,00+12,50+6,00+11,00+8,00+7,00+6,00+6,50+ 22,50+48,00+4,50 = 822,50 m Strona lewa: 47,00+17,00+19,50+20,50+92,00+5,50+7,00+3,50+5,00+2,50+2,50+ 14,00+31,00+1,50+3,50+22,00+11,00+4,00+23,50+17,50+9,00+11,00+ 10,00+27,00+7,50+10,00+18,50+17,00+16,50+21,00+15,00+13,50+53,50+31,00+5,00+4,00+27,50+4,00+5,50+43,00+6,50+7,50+3,00+1,50+3,00+5,50+3,00+16,50+15,00+11,00+24,00+50,00+4,50 = 850,50 m RAZEM: 822,50+850,50 = 1673,00 m | m | 1673,00 |
| 7.20. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 1673,00 mb x 0,035 m3/mb = 58,56 m3 | m3 | 58,56 |
| 7.21. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu wjazdów | m | 314,50 |
| 7.22. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 314,50 mb x 0,035 m3/mb = 11,01 m3 | m3 | 11,01 |
| 7.23. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży kamiennych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 21,00+6,50+7,50+11,00+4,00+5,00+12,00+2,00 = 69,00 m | m | 69,00 |
| 7.24. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 69,00 mb x 0,035 m3/mb = 2,41 m3 | m3 | 2,41 |
| 7.25. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy 15 cm | m2 | 1059,30 |
| 7.26. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 1059,30 |
| 7.27. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 69,30 |
| 7.28. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1059,30 |
| 7.29. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu i zatokę 199,60+53,00+39,00+49,00+82,00+39,00+146,20+203,60+20,20+111,20 = 942,80 m2 | m2 | 942,80 |
| 7.30. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod konstrukcję nawierzchni parkingu i zatoki 199,60+53,00+39,00+49,00+82,00+39,00+146,20+203,60+20,20+111,20 = 942,80 m2 | m2 | 942,80 |
| 7.31. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi zatokę 199,60+53,00+39,00+49,00+82,00+39,00+146,20+203,60+20,20+111,20 = 942,80 m22 | m2 | 942,80 |
| 7.32. | 08.04.01. 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni na parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 199,60+53,00+39,00+111,20 = 402,80 m2 | m2 | 402,80 |
| 7.33. | 08.04.01. 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki kamiennej szarej gr. 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 49,00+82,00+39,00+146,20+203,60+20,20 = 540,00 m2 | m2 | 540,00 |
| 7.34. | 08.05.02. | KNNR 6 0607-04 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem strona lewa: 165,00+25,50 = 190,50 m strona prawa: 139,00 m RAZEM: 190,50+139,00 = 329,50 m Lub 329,50 x 0,30 = 98,85 m2 | m | 329,50 |
| 7.35. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 190,50+139,00 = 329,50 m x0,066 m3/mb = 21,75 m3 | m3 | 21,75 |
| 7.36. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod mur 15 cm | m2 | 12,00 |
| 7.37. |  | KNR 2-02 0107-0600 ANALOGIA | Wykonanie muru oporowego z elementów betonowych gazonów grubości 20 cm. 18,00x0,60+22,00x0,60 = 24,00 m2 : 0,04 m2 = 600,00 szt. | m2 | 24,00 |
| 7.38. |  | KNR-W 2-02 0229-0400 | Wykonanie wypełnienia muru oporowego mieszanką betonową klasy C20/25 wraz ze zbrojeniem słupów o przekroju prostokątnym 12x12 cm 0,12x0,12x0,60x600 = 5,18 m3 | m3 | 5,18 |
| 8. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 8.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 403,00+241,00+86,00+499,20+152,00 = 1381,20 m2 | m2 | 1381,20 |