Zał. nr 5

Zestawienie robót nawierzchniowych

Dzierzgowo

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

995,00x7,60+307,80+50,50+781,00+254,00+24,00x0,30+35,00x0,30+12,00x0,30+10,00x0,30+86,00x0,30

x2+34,00x0,30x2+60,00 =  9111,60 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm od km 11+290,00 do km 12+025,00

735,00x7,60+307,80+24,00x0,30+35,00x0,30+60,00 = 5961,50 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

260,00x7,60+50,50+781,00+254,00+12,00x0,30+10,00x0,30+86,00x0,30x2+34,00x0,30x2 =  3140,10 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm od km 11+600,00 do km 12+025,00

425,00x7,60+307,80+24,00x0,30+35,00x0,30+60,00 = 3615,50 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

995,00x7,00+307,80+50,50+781,00+254,00+60,00 =  8418,30 m2

- Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni

995,00x7,00+307,80+50,50+781,00+254,00+60,00 =  8418,30 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm

995,00x7,00+307,80+50,50+781,00+254,00+60,00 =  8413,30 m2

- Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

995,00x7,00+307,80+50,50+781,00+254,00+60,00 =  8413,30 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-55 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm

995,00x7,00+307,80+50,50+781,00+254,00+60,00 =  8413,30 m2

- Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm  stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm

46,50 m2