Zał. Nr 6

ZESTAWIENIE ROBÓT ODWODNIENIOWYCH

Dzierzgowo

- Mechaniczne rozebranie nawierzchnia bitumiczna gr. 4 cm nas kładce dla pieszych

36,00 m2

- Rozebranie (demontaż) istniejących poręczy stalowych w obrębie istniejącego przepustu z przekazaniem materiału inwestorowi

13,00+13,00+7,00+12,00 = 45,00 m

- Rozebranie (demontaż) istniejącej kładki dla pieszych o konstrukcji stalowej i pokładzie drewnianym z załadunkiem i odwozem na odkład na plac składowy Zamawiającego.

36,00 m2

- Rozebranie (demontaż) istniejących dźwigarów stalowych dwuteowych z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na plac składowy Zamawiającego .

5x6,00 = 30,00 m

- Mechaniczne rozebranie  płyty żelbetowej istniejącego przepustu drogowych płytowego na podporach masywnych żelbetowych z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 10 km i utylizacją

45,00x0,60+13,50x0,80x2,50+15,00x0,80x2,50 = 84,00 m3

- Mechaniczne rozebranie skrzydełek i ścianek przyczółków z betonu zbrojonego z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 10 km i utylizacją

64,80x0,60 +37,50x0,60+28,00x0,60 = 61,38 m3

- Mechaniczne wykonanie wykopu związane z odkopaniem istniejących przepustów rurowych koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km oraz wykonaniem wykopu pod przepust tymczasowy

4,00x21,00x1,00 = 84,00 m3

- Ręczne wykonanie wykopów w gruncie nawodnionym związanym z wykonaniem pogłębienia dna rowu przed i za przepustem na odcinkach długości 10,00 m w gruncie kat. III z odwozem gruntu na odkład na odległość do 2 km

(10,00x4,00+10,00x4,00)x1,20 = 96,00 m3

- Wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa naturalnego gr. 25 cm pod przepusty rurowe w gotowym wykopie pod przepusty tymczasowy z rur z tworzywa sztucznego o średnicy ø 100 cm

L = 14,00x1,75x0,25 = 6,12 m3

- Wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa naturalnego gr. 35 cm pod przepusty rurowe w gotowym wykopie pod przepusty z rur stalowych o średnicy ø 365x239 cm

L = 21,00x4,00x0,35 = 29,40 m3

- Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepust geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 pod przepusty stalowe

L = 21,00x(4,10+0,35+0,35+4,10)+21,00x4,50x2 = 375,90 m2

- Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo kołowym 365x229 cm  i blachy grubości 3,5 mm, zabezpieczenie dwustronne trenchcoating  wraz z półką dla płazów

L = 21,00 m

- Wykonanie zasypki przepustów z piasku grubego wraz z jego zagęszczeniem i pozyskaniem kruszywa z dokopu wraz z zakupem kruszywa i zagęszczenie warstwami gr. 25 cm

16,00x6,00x2,00-(16,00x3,65-2x3,14x1,95) = 145,85 m3

- Wykonanie uszczelnienia gruntu geomembranami z wytłoczonej folii PEHD grub. 2,0 mm łączonej na zatrzask

16,00x6,00 =96,00 m2

- Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu oraz powierzchni skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm na geowłókninie z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną

7,00x1,20x4+7,00x3,40x2 = 81,20 m2

- Wykonanie palisady z kołków z kołków lub słupków o średnicy 10-12 cm wbitych na 1,20 m w grunt kat. III - IV

7,00x4+3,00x2 =34,00 m

- Wykonanie umocnienia skarp wlotu i wylotu kamieniem brukowym na podsypce cementowo -piaskowej gr. 15 cm

26,00 m2